验收说明

ESP32-C2 移植完成后的自验清单

TactileSense · ESP32-C2 移植文档

本文档为嵌入式开发者完成 ESP32-C2 移植后提供自验清单。按四个层次逐级验收：编译 → 接口 → 流程 → 异常。

## 1. 验收环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ESP32-C2 开发板（ESP8684） |
| ESP-IDF | v5.3 或更新版本 |
| 上位机 | PC 运行 TactileSense Demo（含配网界面） |
| 网络 | 2.4GHz WiFi 路由器（用于 STA 连接），上位机与设备在同一局域网 |
| 串口 | USB 转 UART，115200 bps，用于日志输出 |
| 标签 | 设备 WPA2 密码打印在标签上，PIN 码通过日志/串口输出 |

## 2. 编译验收

### A1. ESP-IDF 环境验证

目的：确认工具链可用

操作：运行 idf.py --version，确认版本号 ≥ 5.3

通过标准：输出版本号，无错误

失败处理：重新安装 ESP-IDF 或检查 PATH 环境变量

### A2. 全量编译

目的：确认所有源文件可编译

操作：在 firmware/esp32c2/ 目录执行 idf.py build

通过标准：编译完成，0 error，0 warning

失败处理：根据编译错误修正代码，常见问题：缺少 include 路径、符号未定义、API 版本不匹配

### A3. Flash 分区检查

目的：确认 NVS 分区存在且大小足够

操作：检查 partitions.csv 或 sdkconfig 中的分区配置

通过标准：NVS 分区 ≥ 24KB

失败处理：修改分区表增加 NVS 分区大小

## 3. 接口验收（29 个接口逐项测试）

### 3.1 生命周期

| 编号 | 接口 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | init | 设备上电，检查串口日志 | 输出初始化完成日志，无崩溃 |
| B2 | deinit | 在测试程序中调用 deinit 后再 init | 无内存泄漏，可重复初始化 |

### 3.2 WiFi 介质

| 编号 | 接口 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B3 | wifi_scan | 调用扫描，打印扫描结果 | 返回附近 AP 列表，含 RSSI 和频段信息 |
| B4 | wifi_sta_connect | 提供正确的 SSID/密码连接 | 连接成功，返回 DEMO_OK |
| B5 | wifi_sta_connect（错误密码） | 提供错误密码连接 | 返回 DEMO_ERR，reason=202（AUTH_FAIL） |
| B6 | wifi_sta_connect（不存在AP） | 提供不存在的 SSID | 返回 DEMO_ERR，reason=201（NO_AP_FOUND） |
| B7 | wifi_sta_disconnect | 连接后再断开 | 断开成功，WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED 触发 |
| B8 | wifi_ap_start | 调用开启热点 | 手机可扫描到 Modu_XXXX，WPA2 加密 |
| B9 | wifi_ap_stop | 调用关闭热点 | 热点消失，手机扫描不到 |
| B10 | wifi_get_rssi | STA 连接后调用 | 返回 dBm 值（通常 -30 到 -80） |
| B11 | wifi_get_ip | STA 连接后调用 | 返回 DHCP 分配的 IPv4 地址 |
| B12 | wifi_get_current_ssid | STA 连接后调用 | 返回当前连接 WiFi 的 SSID |
| B13 | wifi_get_gateway | STA 连接后调用 | 返回当前网络的网关地址 |

### 3.3 TCP

| 编号 | 接口 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B14 | tcp_listen | 在设备上监听 5935 | 上位机可通过 telnet 连接 |
| B15 | tcp_accept | 上位机连接设备 TCP 服务器 | accept 返回客户端 socket |
| B16 | tcp_connect | 设备连接上位机 TCP 服务器 | 连接成功，可收发数据 |
| B17 | tcp_connect（超时） | 连接不存在的 IP | timeout_ms 后返回 DEMO_ERR |
| B18 | sock_send/recv | 连接后双向收发数据 | 数据完整、顺序正确 |
| B19 | sock_close | 关闭 socket | 对端检测到连接断开 |

### 3.4 UDP 组播

| 编号 | 接口 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B20 | udp_mcast_join | 加入 224.0.2.1:5936 | 无错误返回 |
| B21 | udp_send | 发送组播包到 224.0.2.1:5936 | 同网段其他主机可收到 |
| B22 | udp_recv | 接收上位机发送的 host_announce | 正确解析 JSON 报文 |

### 3.5 mDNS

| 编号 | 接口 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B23 | mdns_register | 注册服务 _tactile._tcp | 上位机可解析到此服务 |
| B24 | mdns_resolve | 解析上位机注册的服务 | 返回上位机 IP 和端口 |
| B25 | mdns_unregister | 注销服务 | 上位机解析不到 |

### 3.6 NVS

| 编号 | 接口 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B26 | nvs_set + nvs_get | 写入数据 → 重启 → 读取 | 读取数据与写入一致 |
| B27 | nvs_erase | 写入 → 擦除 → 读取 | 擦除后读取返回 DEMO_ERR 且 len=0 |
| B28 | nvs_get（不存在键） | 读取未写入的键 | 返回 DEMO_ERR，len=0 |

### 3.7 系统

| 编号 | 接口 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B29 | time_ms | 连续两次调用计算差值 | 差值 ≈ 实际等待时间（误差 <10ms） |
| B30 | random | 调用 1000 次统计分布 | 0/1 大致均匀，无连续重复值 |

## 4. 流程集成验收

### C1. 完整配网流程

目的：验证从开箱到配网完成的全链路

操作：

清除设备 NVS（模拟新设备）

设备上电 → 自动进入 AP 配网模式

上位机扫描到 Modu_XXXX 热点 → 连接 → 输入 PIN → 发送 wifi_config

设备连接目标 WiFi → 回复 ok → 关闭热点

通过标准：设备连接目标 WiFi 成功，日志显示 wifi_result: ok

失败处理：检查 WiFi 密码、PIN 码、2.4GHz 频段

### C2. 服务发现 — mDNS

目的：验证 mDNS 一级发现

操作：

设备配网成功后进入服务发现

上位机已在运行并注册了 mDNS 服务

通过标准：设备解析到上位机 IP 和端口（日志显示 mDNS 解析成功）

失败处理：检查上位机 mDNS 注册、防火墙

### C3. 服务发现 — 组播

目的：验证 UDP 组播二级发现

操作：

上位机停止 mDNS 服务（或模拟 mDNS 失败）

上位机保持组播 host_announce 发送

通过标准：设备收到 host_announce，提取上位机 IP 和端口

失败处理：检查路由器是否屏蔽组播

### C4. 服务发现 — 候选列表

目的：验证三级保底发现

操作：

先正常完成一次连接（让设备保存候选列表到 NVS）

重启后停止上位机 mDNS 和组播

设备应通过候选列表直连

通过标准：设备 TCP 连接成功

失败处理：检查 NVS 中候选列表是否写入

### C5. 注册握手

目的：验证 device_hello / host_ack 协议

操作：设备 TCP 连接上位机

通过标准：

设备发送 device_hello（含 MAC、fw_version、proto_ver）

上位机回复 host_ack（含 heartbeat_interval、session_id、server_time）

设备日志显示 "host_ack: ok"

### C6. 心跳保活

目的：验证 ping/pong 心跳机制

操作：设备保持连接 60 秒

通过标准：

设备每 10 秒发送 ping（seq 递增）

上位机回复 pong

上位机日志/界面显示设备在线

### C7. 心跳超时检测

目的：验证判死机制

操作：拔掉设备网线 / 关闭 WiFi

通过标准：上位机 15 秒内标记设备离线

## 5. 异常场景验收

### D1. 配网密码错误

操作：上位机发送错误的 WiFi 密码

通过标准：设备回复 wifi_result: fail, reason: 认证失败

### D2. 配网 PIN 连续错误

操作：连续发送 5 次错误 PIN

通过标准：设备关闭热点，日志显示 PIN 锁定

### D3. TCP 断线重连

操作：连接建立后，关闭上位机 TCP 服务器

通过标准：

设备检测到断线 → 退避重连

上位机恢复后，设备自动重连成功

### D4. WiFi 断开重连

操作：关闭目标 WiFi 路由器再开启

通过标准：设备重新连接 WiFi → 自动进入服务发现 → 恢复连接

### D5. 上位机 busy 响应

操作：模拟上位机连接数满（16+）

通过标准：设备收到 busy → 60 秒长退避后重试

### D6. 上位机 host_bye 优雅退出

操作：上位机正常退出（发送 host_bye）

通过标准：设备立即停止等待通告，转候选直连 + 快速轮询

### D7. 看门狗

操作：模拟某个状态长时间卡住

通过标准：设备软重启，日志记录看门狗触发事件

## 6. 文档自检验收

### E1. 移植指南完整性

☐ 任务总数 ≥ 30 条

☐ 覆盖全部 29 个接口

☐ 前置准备、骨架集成、ESP-IDF 集成、编译烧录、功能验证 5 个章节完整

☐ 不包含任何代码片段

### E2. 移植方案完整性

☐ 29/29 接口有说明（功能 + ESP-IDF API + 约定值）

☐ 关键约定值速查表 ≥ 20 个参数

☐ 常见陷阱 ≥ 5 条

☐ 不包含完整的 C 函数体代码

### E3. 配网流程说明完整性

☐ 6 张流程图全部嵌入

☐ 流程图无布局问题（无重叠、无穿透、无悬垂）

☐ 设备 5 个阶段 + 上位机 2 个流程完整

☐ 协议速查表 13 条命令完整

☐ 不包含任何代码片段

### E4. 本文档完整性

☐ 编译验收 3 项

☐ 接口验收 30 项（30/30 有测试方法）

☐ 流程集成验收 7 项

☐ 异常场景验收 7 项

☐ 文档自检 3 项