ESP32 移植指南

提供 ESP32-C2 后端移植的逐步骤任务清单

TactileSense · ESP32-C2 移植文档

本文档为嵌入式工程师提供 ESP32 后端移植的任务清单。所有任务均围绕本项目的硬件抽象层（net_backend_t，29 个接口）展开。

## 1. 理解抽象层

☐ 阅读 net_abstraction.h：29 个接口的签名与语义，位于 demo/device/include/net_abstraction.h

☐ 阅读 ESP32-C2 骨架代码：demo/device/backends/esp32c2/esp32c2_backend.c，每个接口已有占位实现和注释

☐ 理解 net_ctx_t 封装层：上层代码通过它调用，不直接依赖具体硬件。src/core/ 下所有业务逻辑零平台依赖

## 2. 接口实现清单

### 2.1 生命周期（2 个）

☐ init：初始化网络栈，加载配置文件

☐ deinit：清理网络资源

### 2.2 WiFi 介质（9 个）

☐ wifi_scan：扫描周边 WiFi，填充 net_ap_info_t 数组（SSID ≤32 字节、RSSI、频段、BSSID）

☐ wifi_sta_connect：STA 模式连接指定 WiFi，返回连接结果与 wifi_reason_t（reason code 对齐：201/202/205）

☐ wifi_sta_disconnect：断开当前 STA 连接

☐ wifi_ap_start：开启 SoftAP 热点

SSID 格式：Modu_XXXX（XXXX = MAC 后 4 位大写十六进制）

加密：WPA2-PSK，密码为设备出厂唯一密码

PIN：4 位随机数字，通过日志/串口输出

AP IP：192.168.1.1

最大连接数：1

☐ wifi_ap_stop：关闭 SoftAP

☐ wifi_get_rssi：获取当前 STA 信号强度（dBm），-75dBm 为弱信号阈值

☐ wifi_get_ip：获取当前 STA 接口 IPv4 地址（网络字节序）

☐ wifi_get_current_ssid：获取已关联 WiFi 的 SSID（调用方提供 ≥33 字节缓冲区）

☐ wifi_get_gateway：获取当前 STA 接口网关地址（网络字节序）

### 2.3 TCP（6 个）

☐ tcp_listen：在指定端口启动 TCP 服务器，监听端口：5935

☐ tcp_accept：接受客户端连接，无连接返回 DEMO_ERR_AGAIN，输出对端地址（网络字节序）

☐ tcp_connect：连接服务器，timeout_ms 内未成功返回 DEMO_ERR

☐ sock_send：发送数据。帧格式：2 字节长度前缀（大端序）+ JSON 负载，单消息上限 1024 字节

☐ sock_recv：接收数据，无数据返回 DEMO_ERR_AGAIN

☐ sock_close：关闭 socket

### 2.4 UDP 组播（3 个）

☐ udp_mcast_join：创建 UDP socket 并加入组播组 224.0.2.1:5936（TTL=1）

☐ udp_send：向组播地址发送数据

☐ udp_recv：接收组播数据，无数据返回 DEMO_ERR_AGAIN

### 2.5 mDNS（3 个）

☐ mdns_register：注册服务 host._tactile._tcp.local，含 IP 和 TCP 端口的 TXT 记录

☐ mdns_unregister：注销服务

☐ mdns_resolve：解析 host._tactile._tcp.local，timeout_ms 内未解析返回 DEMO_ERR

### 2.6 NVS（3 个）

☐ nvs_get：读取键值。命名空间：`"provision"`

| 键名 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| wifi_creds | WiFi 凭据集，最多 2 组（主/备） | JSON 字节流 |
| host_candidates | 主机候选列表，最多 2 条（IP+port + last_seen） | JSON 字节流 |
| evlog | 事件日志环形缓冲，最多 50 条 | JSON 字节流 |

☐ nvs_set：写入键值，键名同上

☐ nvs_erase：删除指定键。键不存在返回 DEMO_ERR 且 *len=0

### 2.7 系统（2 个）

☐ time_ms：返回毫秒级时间戳

☐ random：返回随机数（用于 PIN 生成和上电错峰延迟）

## 3. 流程功能验证

### 3.1 启动与自检

☐ 新设备（NVS 无 WiFi 配置）上电 → 自动进入配网模式（AP 模式）

☐ 已配网设备上电 → 读取 NVS 配置 → 尝试连接已保存 WiFi → 成功则进入服务发现

☐ 上电错峰：随机延迟 0~10 秒后开始连接

☐ 连接失败分类：认证失败（不可恢复，进配网模式）、信号弱（退避重试，最多 5 次）

☐ 多凭据 fallback：主凭据 5 次失败 → 自动切换备用凭据（如有）

### 3.2 SoftAP 配网

☐ 设备开启热点 Modu_XXXX，上位机可扫描到

☐ 上位机连接热点（WPA2 密码 + PIN），通过 TCP 5935 认证

☐ 认证通过后接收 wifi_config → 先尝试连接目标 WiFi → 成功才写 NVS（先连后存）

☐ 配网确认成功后回复 wifi_result: ok → 收到 close_ap → 关闭热点 → 进入服务发现

☐ PIN 认证成功后即作废（一次性）；连续 5 次错误 → 关闭热点

☐ AP 开启 120 秒无认证 → 关闭热点，退避 5 分钟

### 3.3 服务发现

☐ mDNS 解析 host._tactile._tcp.local → 获取上位机 IP 和端口

☐ mDNS 失败 → UDP 组播监听 224.0.2.1:5936 → 接收 host_announce

☐ 组播也失败 → 尝试 NVS 中保存的候选列表（主/备地址）

☐ 全部失败 → 循环重试（退避上限 30 秒）

### 3.4 连接与心跳

☐ 设备 TCP 连接上位机 → 发送 device_hello（含 MAC、fw_version、proto_ver）

☐ 收到 host_ack → 获取心跳间隔、session_id、server_time

☐ 每 10 秒发送 ping（带 seq 序号），回复 pong

☐ 15 秒（1.5x 心跳间隔）无任何报文 → 判定连接失效

### 3.5 异常自愈

☐ TCP 断线：退避重连（1s→30s），30 秒未成功 → 回到服务发现

☐ WiFi 断开：退避重连，5 次失败 → 回到启动判断

☐ 收到 host_bye：立即转候选列表直连 + 快速轮询

☐ 收到 busy 响应：60 秒长退避后重试

☐ RSSI 持续低于 -75dBm（30 秒）→ 主动重连