ESP32 移植方案

硬件抽象层 29 个接口的实现方案与关键约定值

TactileSense · ESP32-C2 移植文档

本文档说明 net_backend_t 各接口的语义约定与项目特定参数。不包含 ESP-IDF 实现细节，嵌入式开发者拿到接口签名和约定值后自行实现。

## 1. 硬件抽象层概览

设备端在硬件之上定义了一个清晰的抽象层：net_backend_t 结构体，包含 29 个函数指针，分为 7 个类别：

| 类别 | 接口数 | 函数列表 |
| --- | --- | --- |
| 生命周期 | 2 | init、deinit |
| WiFi 介质 | 9 | wifi_scan、wifi_sta_connect、wifi_sta_disconnect、wifi_ap_start、wifi_ap_stop、wifi_get_rssi、wifi_get_ip、wifi_get_current_ssid、wifi_get_gateway |
| TCP 非阻塞 | 6 | tcp_listen、tcp_accept、tcp_connect、sock_send、sock_recv、sock_close |
| UDP 组播 | 3 | udp_mcast_join、udp_send、udp_recv |
| mDNS | 3 | mdns_register、mdns_unregister、mdns_resolve |
| NVS | 3 | nvs_get、nvs_set、nvs_erase |
| 系统 | 2 | time_ms、random |

所有函数第一个参数为 void *user（后端私有上下文）。上层代码通过 net_ctx_t 封装调用。src/core/ 下的业务状态机完全不包含平台特定代码。

## 2. 生命周期

### init

语义：初始化网络栈，加载配置文件

参数：config_path — 配置文件路径（可为 NULL 使用默认配置）

返回：成功 DEMO_OK，失败 DEMO_ERR

### deinit

语义：清理网络资源，在程序退出前调用

## 3. WiFi 介质接口

### wifi_scan

语义：扫描周边 WiFi 热点

输出：net_ap_info_t 数组，每项含 SSID（≤32 字节）、RSSI、band_2g 标志（1=2.4GHz）、BSSID（17 字节）

约定：count 入参为数组容量，出参为实际数量

### wifi_sta_connect

语义：以 STA 模式连接指定 WiFi

输入：SSID（≤32 字节）、密码（8~63 字节，WPA2 约束）

输出：wifi_reason_t

| reason | 含义 | 设备侧处理 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 进入服务发现 |
| 201 | AP 不可见 | 退避重试（最多 5 次），可切换备用凭据 |
| 202 | 认证失败 | 不可恢复，直接进入配网模式 |
| 205 | 握手超时 | 退避重试 |

约定：连接操作可能是异步的，需同步等待结果后返回

### wifi_sta_disconnect

语义：断开当前 STA 连接

### wifi_ap_start

语义：开启 SoftAP 热点，设备进入配网模式

约定值：

SSID：Modu_XXXX，XXXX = 设备 MAC 后 4 位（大写十六进制）

加密：WPA2-PSK

密码：设备出厂唯一密码（PoP 语义，每台设备不同）

PIN：调用 random 生成的 4 位随机数字，一次性使用

AP IP：192.168.1.1

最大连接数：1

### wifi_ap_stop

语义：关闭 SoftAP，切回 STA 模式

### wifi_get_rssi

语义：获取当前 WiFi 信号强度

输出：dBm 值（如 -40）

约定：-75dBm 为弱信号阈值，设备侧连续 30 秒低于此值触发主动重连

### wifi_get_ip

语义：获取当前 STA 接口 IPv4 地址

输出：uint32_t，网络字节序（大端）

约定：上层自行 inet_ntoa 等转换为可读格式

### wifi_get_current_ssid

语义：获取当前关联 WiFi 的 SSID

输出：调用方提供缓冲区，容量 ≥33 字节

### wifi_get_gateway

语义：获取当前 STA 接口 IPv4 网关

输出：uint32_t，网络字节序

## 4. TCP 接口

全部为非阻塞语义：无数据/无连接时返回 DEMO_ERR_AGAIN。

### tcp_listen

语义：在指定端口启动 TCP 服务器

约定：配网端口 5935（AP 模式下的 TCP 服务器端口）

### tcp_accept

语义：接受一个客户端连接

输出：conn — 客户端 socket，peer — 对端地址（网络字节序）

### tcp_connect

语义：以 TCP 客户端连接服务器

参数：timeout_ms — 超时毫秒数

约定：连接超时返回 DEMO_ERR

### sock_send / sock_recv / sock_close

语义：发送数据、接收数据、关闭 socket

帧约定：所有 TCP 报文使用 2 字节长度前缀（大端序）+ JSON 负载，单消息负载上限 1024 字节

错误处理：同一连接连续 3 次畸形包（长度非法 / JSON 解析失败 / 未知 cmd）→ 主动断开连接

## 5. UDP 组播接口

### udp_mcast_join

语义：创建 UDP socket 并加入组播组

约定值：组播地址 224.0.2.1，端口 5936，TTL=1

### udp_send

语义：向组播地址发送数据包

约定：UDP 报文不加长度前缀，直接发送 JSON

### udp_recv

语义：接收组播数据包，无数据返回 DEMO_ERR_AGAIN

## 6. mDNS 接口

### mdns_register

语义：注册 mDNS 服务

约定值：服务类型 _tactile._tcp，实例名 host，携带 IP 和 TCP 端口的 TXT 记录

### mdns_unregister

语义：注销 mDNS 服务

### mdns_resolve

语义：解析 host._tactile._tcp.local

参数：timeout_ms — 超时毫秒数

约定：超时返回 DEMO_ERR

## 7. NVS 接口

### nvs_get / nvs_set / nvs_erase

语义：读写/擦除持久化键值配置

约定值：命名空间固定为 `"provision"`

| 键名 | 内容 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| wifi_creds | WiFi 凭据集（最多 2 组，含 SSID、密码） | JSON 字节流 |
| host_candidates | 主机候选列表（最多 2 条，含 IP、port、last_seen） | JSON 字节流 |
| evlog | 事件日志环形缓冲（最多 50 条） | JSON 字节流 |

约定：键不存在时，nvs_get 返回 DEMO_ERR 且 *len=0

## 8. 系统接口

### time_ms

语义：返回系统毫秒级时间戳

约定：用于心跳定时、超时计算、上电错峰延迟

### random

语义：返回随机数（uint32_t）

约定：用于生成 PIN 码（4 位数字）、计算上电错峰延迟（0~10 秒）

## 9. 关键约定值速查表

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TCP 配网端口 | 5935 | AP 模式设备 TCP 服务器端口 |
| TCP 业务端口 | 5935 | 上位机 TCP 服务器端口 |
| UDP 组播地址 | 224.0.2.1 | 兜底服务发现 |
| UDP 组播端口 | 5936 | — |
| mDNS 服务类型 | _tactile._tcp | 实例名 host |
| AP SSID 前缀 | Modu_ | 后缀为 MAC 后 4 位大写十六进制 |
| AP 网关 IP | 192.168.1.1 | — |
| AP WPA2 密码 | 每设备唯一 | 出厂标签，PoP 语义 |
| PIN 码 | 4 位随机数字 | 一次性，认证成功后作废 |
| AP 最大连接数 | 1 | — |
| WiFi 凭据集容量 | 2 组 | 主/备，NVS 键 wifi_creds |
| 主机候选列表容量 | 2 条 | 主/备，NVS 键 host_candidates |
| NVS 命名空间 | "provision" | — |
| 事件日志容量 | 50 条 | NVS 键 evlog |
| 消息帧头长度 | 2 字节 | 大端序长度前缀 |
| 消息负载上限 | 1024 字节 | — |
| 协议版本 proto_ver | 1 | 握手协商依据 |
| 上电错峰范围 | 0~10 秒 | 随机延迟，防多设备同步风暴 |
| 心跳间隔 | 10 秒 | — |
| 心跳判死倍数 | 1.5x | 15 秒无报文判死 |
| 配网认证超时 | 10 秒 | auth 必须在连接后此时间内完成 |
| 配网信息等待超时 | 60 秒 | 认证通过后等待 wifi_config |
| 热点无连接超时 | 120 秒 | — |
| 热点关闭退避 | 5 分钟 | — |
| PIN 错误上限 | 5 次 | — |
| WiFi 重试上限 | 5 次 | 可恢复错误重试次数 |
| 重连退避 | 1s ~ 30s | 指数退避 + 0~5s 抖动 |
| busy 长退避 | 60 秒 | 上位机连接满后重试间隔 |
| RSSI 弱信号阈值 | -75 dBm | — |
| RSSI 采样间隔 | 5 秒 | — |
| RSSI 劣化判定 | 30 秒 | 连续低于阈值时长 |
| 快速发现窗口 | 30 秒 | 配网/收到 host_bye 后快速组播轮询 |
| 快速发现间隔 | 500 毫秒 | — |
| 上位机连接上限 | 16 | — |
| 配网确认窗口 | 120 秒 | 新配置生效后未连上上位机则回滚 |
| 连续畸形包断连 | 3 次 | — |

## 10. 项目架构注意事项

上层零平台依赖：src/core/device_app.c 及所有业务代码通过 net_ctx_t 访问硬件，不含任何平台特定 include 或 API 调用。移植只需实现 net_backend_t。

真实环境无虚拟 IP：设备在真实硬件上通过 mDNS/组播获取的是上位机的真实 IP，tcp_connect 直连即可。模拟后端中的虚拟 IP 翻译逻辑在真实环境下不存在。

消息帧格式：TCP 报文统一使用 2 字节长度前缀（大端序）+ JSON 负载。UDP 报文不加前缀（天然数据报成帧）。发送方负责组帧，接收方负责解帧与校验。

配网先连后存：收到 wifi_config 后，先尝试连接目标 WiFi，连接成功才将凭据写入 NVS。连接失败则原配置不变，防止将无效凭据持久化。

PIN 一次性：认证成功后立即作废，下一次配网需重新生成。连续 5 次错误 → 关闭热点 5 分钟。

多凭据 fallback：NVS 最多保存 2 组 WiFi 凭据（主/备）。主凭据连续 5 次失败 → 自动切换备用。全部耗尽 → 进入配网模式。